Francesco Mazzi

CLASSE 5°a geometri

Anno scolastico 2007/2008

La strada può essere vista come il simbolo di una vita. La mia vita, la vita di ciascuno di noi è rappresentata dal percorrere un “pezzo di strada”, che può avere le caratteristiche più disparate.

È analizzandola in profondità e fermandosi casualmente o volutamente, ad osservare ciò che abbiamo vissuto o pensando e immaginando ciò che potrà accaderci, che facciamo costantemente riferimento alla fatidica “strada”, sintomo del tempo che passa e dei sogni, delle attese e dei progetti di vita personali.

Nel progettare questa tesina sono partito da questa metafora della vita per passare ad un’ipotesi più realista e più concreta  di una strada da inventare, progettare, calcolare e costruire.

In fatti la mappa concettuale inizia analizzando una sezione stradale (analisi topografica), prosegue studiando le modalità di esproprio di un terreno su cui costruire una strada e la conoscenza della relativa legislazione. Inoltre, la continuità di una strada viene garantita dalla costruzione di ponti e le relative ipotesi di carico e sviluppo di calcolo (costruzioni); si riporta anche un esempio importante di un ponte pedonale, in costruzione a Venezia, su progetto dell’architetto e ingegnere Santiago Calatrava.

Infine la strada è analizzata come “metafora della vita” con citazioni di Dante e di Barricco; strada poi come: “luoghi di incontri” con le poesie di Saba, di Palazzeschi e in Dante; strada in senso “esistenziale” con brani di Barricco e di Dante. Ma la strada  può essere una vera e propria “scelta di vita” come dimostrato nel corso degli anni 50 e 60 dal movimento della “Beat Generation”.

Sezione stradale

La strada è un manufatto con caratteristiche particolari, che si sviluppa sulla superficie del terreno direttamente o indirettamente, tramite opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie), ed è idonea a permettere la circolazione dei veicoli, che oggi sono sempre caratterizzati da trazione a motore e con l’impiego di ruote gommate.

La progettazione stradale ha il compito di individuare il percorso, le dimensioni e il costo della futura opera.

La strada è formata da due parti fondamentali:

– il corpo stradale: parte che sostiene la sovrastruttura esempio opere in terra o in calcestruzzo muri, viadotti;

– la sovrastruttura: parte superiore destinato al traffico e a trasmettere i carichi al corpo stradale. Può essere  -flessibile, in asfalto

- rigido, in cemento

Sezione tipo flessibile                              Sezione tipo rigido

| 1 = pavimentazione stradale (sovrastruttura) composta da: - 3cm tappeto d’usura, bitume con materiali fini; -7cm binder, bitume con granulometria grande; 2 = stabilizzato mistone; 3 = ghiaia; 4 = sabbia; 5 = tessuto non tessuto; strato geo-tessile che impedisce il passaggio della vegetazione e la capillarità | 1 = pavimentazione stradale (sovrastruttura) composta da: - 3cm tappeto d’usura, bitume con materiali fini; -7cm cemento con ferri e giunti; 2 = stabilizzato mistone; 3 = ghiaia; 4 = sabbia; 5 = tessuto non tessuto; strato geo-tessile che impedisce il passaggio della vegetazione e la capillarità |
| --- | --- |

Il piano superficiale della strada prende il nome di piattaforma stradale, si mantiene di larghezza costante, solo in curva talvolta subisce degli allargamenti per rendere più sicuro il traffico veicolare.  Non è totalmente orizzontale, ma ha una forma leggermente curva per favorire lo scolo delle acque.

La piattaforma stradale è composta da più parti dette carreggiate, da banchine laterali e centrali (spartitraffico); ai lati ci sono le scarpate che collegano la piattaforma al terreno.

La carreggiata è composta da un numero di corsie che è determinato in base al volume di traffico, mentre la larghezza della corsia (compresa fra 3.00 m e 3.75 m) è in funzione della velocità di base.

Le banchine (aventi una larghezza minima di 1.00 m) sono delle strisce parallele alla carreggiata comprese tra il bordo della pavimentazione  stradale ed il ciglio della scarpata, hanno lo scopo di creare uno spazio per la sosta di emergenza dei veicoli, per la collocazione di segnali stradali, parapetti, guardrail.

Le scarpate sono due superfici inclinate laterali, il valore della scarpa è dato (per terreni di media consistenza) dal rapporto s=3/2, hanno la funzione di raccordare la piattaforma stradale con il piano di campagna. Se la strada è in trincea il rapporto può essere s=1/1 venendo a formare un angolo di 45°, in quanto il terreno ai lati è compatto.

Si possono riconoscere tre tipi fondamentali di sezioni:

- Sezione in rilevato (riporto)

- Sezione in trincea (sterro)

- Sezione mista (mezza costa)

Le scarpate possono essere in sterro o in riporto, in relazione al fatto che il piano di campagna sia al di sopra o al di sotto rispetto alla piattaforma.

Qualora la scarpata di un rilevato non incontri il piano di campagna, ovvero lo incontri troppo lontano, si rende indispensabile la realizzazione di un muro di sostegno o di controscarpa, oppure di un muro di sottoscarpa.

Quando la distanza tra piano di campagna e piano stradale diventa eccezionale, bisogna ricorrere alla costruzione di opere d’arte quali viadotti o gallerie.

Il moto veicolare in curva è più complesso di quello sui rettifili in quanto subentra anche la forza centrifuga, trasversale al moto; inoltre in curva il veicolo presenta un ingombro reale superiore a quello ideale. Per evitare questo vengono adottate delle soluzioni particolari nella forma e nella sagomatura della sede stradale in curva: la sopraelevazione e l’allargamento.

La sopraelevazione ha lo scopo di ridurre l’effetto della forza centrifuga, si innalza il ciglio esterno della curva rispetto a quello interno.

L’allargamento serve in quanto i veicoli in curva occupano uno spazio maggiore che nei rettifili in quanto le loro ruote posteriori descrivono una traiettoria diversa dalle ruote anteriori; inoltre in curva la visibilità tende a diminuire sensibilmente.

Le curve non possono avere raggi di curvatura inferiori a certi limiti detti raggi minimi, aventi valori dipendenti principalmente dalla velocità con cui i veicoli affrontano la curva stessa.

Le livellette sono tratti di strada a pendenza costante

Le curve circolari

Per raccordare due rettilinei (rettifili) si usa in genere una curva a raggio costante; per calcolare la curva bisognerà conoscere due elementi di cui almeno uno lineare.

A       =     punto sul primo rettilineo

B       =     punto sul secondo rettilineo

V       =     vertice della curva, punto ipotetico di incontro dei due rettifili

T1,T2 =     punti di tangenza tra rettilineo e curva

ε        =     angolo al vertice dei rettifili

α       =     angolo al centro

t        =     tangente

T1T2  =     corda

c        =     centro della curva

l        =     sviluppo della curva

αrad = deriva dalla definizione di angolo radiante (rapporto arco

circonferenza e il suo raggio)

f        = freccia	o saetta

r       = raggio

b      = bisettrice

Si definisce genericamente con il termine ponte l’opera che permette di realizzare la continuità di un percorso carrabile o pedonale che si interrompe per la presenza di una discontinuità morfologica esistente sul terreno attraversato.

| Tipo di discontinuità | Tipo di percorso | Denominazione |
| --- | --- | --- |
| Fiume | Carrabile | Ponte stradale |
| Fiume | Ferroviario | Ponte ferroviario |
| Qualsiasi | Idraulico | Ponte canale |
| Strada | Carrabile o ferroviario | Cavalcavia (o sovrappasso) |
| Ferrovia | Carrabile | Sovrappasso ferroviario |
| Vallone o ampia depressione | Carrabile o ferroviario | Viadotto |
| Qualsiasi | pedonale | Passerella pedonale |

Composizione ponte:

-impalcato: è il complesso strutturale che sostiene la via carrabile, ferroviaria o pedonale;

-spalle: sono le opere di sostegno e di vincolo dell’impalcato; con tale termine, nelle opere a più

luci si indicano i sostegni di estremità;

-pile: sono le opere intermedie di sostegno e di vincolo dell’impalcato negli schemi a più luci;

-luce: è l’ampiezza dell’opera in senso longitudinale; con il termine luce netta (ln) si intende la distanza fra i paramenti interni delle spalle o delle pile; con il termine luce teorica o di calcolo (l0) si intende la distanza tra i vincoli dell’impalcato; con il termine luce totale (ltot) si intende la distanza fra i due appoggi o spalle alle estremità opposte dell’opera.

L’impalcato può assumere tre tipi di tipologie:

- impalcato a solettone

- impalcato a volta

- impalcato a travata

L’impalcato a solettone, tipico per le opere di modesta luce

L’impalcato a volta, classica soluzione per i ponti a struttura muraria, è costituito da una volta larga quanto la via percorribile che deve sostenere.

L’impalcato a travata è la forma più diffusa di impalcato nelle sue varie modificazioni tipologiche, imposte dall’ampiezza della luce e dalle possibilità tecnologiche dei materiali

Geometria dell’opera

Per larghezza della sede stradale sul ponte la distanza misurata ortogonalmente all’asse stradale tra i punti più interni dei parapetti.

La sede stradale sul ponte è composta, da una o più carreggiate, eventualmente divise da uno spartitraffico, da banchine o da marciapiedi, secondo l’importanza, la funzione e le caratteristiche della strada.

I marciapiedi laterali, per opere realizzate fuori dai centri abitati, dovranno essere:

-da 0,75 m di larghezza minima con ciglio di tipo insormontabile, per strade senza transito pedonale

-da 2,00 m di larghezza minima, su almeno un lato dell’opera e protetto da sicurvia, se si prevede

transito pedonale.

Ponti in legno

Gli impalcati in legno sono esclusivamente del tipo a travata ed è dal loro schema strutturale che deriva la forma e la classificazione della stessa tipologia realizzata in altri materiali.

La sezione tipica, è composta dai seguenti elementi strutturali:

-assito di impalcato : è l’elemento superiore che realizza la superficie di appoggio per la via di corsia. È realizzato con assoni non inferiori ai 15 ÷ 20 cm di larghezza con spessori che variano dai 4 agli 8 cm.

-traversi : orditura secondaria a sostegno dei correnti o direttamente dell’assito se quest’ultimo è

parallelo alla luce. Si possono avere due tipi di traversi:

- a sezione rettangolare semplice;

- - a sezione rettangolare accoppiata

L’accoppiamento non è di tipo a sovrapposizione come per le travi principali ma del tipo a travi affiancate.

-travi principali : orditura primaria a sostegno di tutto il corpo strutturale; la sezione può essere

semplice o composta da due o più travi sovrapposte

Travi in legno a sezione semplice

a)

Wx=16bh2

Travi in legno a sezione semplice per sovrapposizione

b)

Wx=26bh2

Travi in legno a sezione semplice per sovrapposizione con mordenti o biette e legature

c)

Wx=46bh2

Ipotesi di carico e di calcolo

I categoria: ponti progettati per il transito di tutti i tipi di carico mobile con il loro intero valore;

II categoria: ponti progettati per il transito dei medesimi carichi mobili ma con intensità ridotte;

III categoria: passerelle per il transito pedonale

Le azioni che vengono considerate sono:

g1 = peso proprio della struttura

g2 = carichi permanenti portati

g3 = altri carichi permanenti

1 = distorsioni e presollecitazioni di progetto

 2 = ritiro del calcestruzzo

 3 = variazioni termiche

 4 = scorrimenti viscosi

 5 = cedimenti vincolari

q1 = carichi mobili

q2 = incremento dinamico dei carichi mobili

q3 = azioni longitudinali di frenamento

q4 = azione centrifuga

q5 = azioni del vento

q6 = azioni sismiche

q7 = resistenze parassite dei vincoli

q8= azioni sui parapetti; urto di un veicolo in svio contro un elemento strutturale

q9= altre azioni variabili

Queste azioni dovranno essere assunte in maniera tale da garantire la sicurezza secondo quanto prescritto dalle norme sulla sicurezza e sui carichi; a tal fine dovranno essere considerate, operando con il metodo delle tensioni ammissibili, le combinazioni contemporanee di carico così come previste in tabella:

|  | Azioni gruppo | g1 | g2 | g3 |  1 (**) | 2 | 3 | 4 | q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | q6 | q7 | q8 | q9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodo tensioni ammissibili | AI AII AIII AIV AV | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1(β1) 1(β1) 1(β1) 1(β1) 1(β1) | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 0 1 0 0 | 0 0 0 1 0 | 1 0,6* 0,2 0,2 0 | 0 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 1 1 1 1 0 |
| Stati limite di esercizio a fessurazione | FI FII FIII | 1 1 1 | 1 1 1 | 1(β1) 1(β1) 1(β1) | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0   | 0   | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,4 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| β1 = 0,7 per spinta delle terre (*) 0,4 per le verifiche agli stati limite di esercizio β1 = 0 per azioni spingenti di origine idraulica (**) operando con il metodo delle tensioni ammissibili, si D.M. 4.5.90 rammenta l’obbligo di effettuare la verifica a rottura della sezione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Il gruppo di azioni AI risulta utile per valutare le massime eccentricità dei carichi permanenti sulle opere di appoggio, ma non i massimo valore assoluto.

- Il gruppo di azioni AII risulta utile per la determinazione dei massimi assoluti sulle strutture precedenti e su quelle principali di impalcato

- Il gruppo AIII riguarda il calcolo dei dispositivi di ritegno e di appoggio ove interviene l’azione di frenamento

- Il gruppo AIV riguarda i ponti in curva

- Il gruppo AV prevede l’azione sismica sull’opera

Azioni permanenti (g1, g2, g3)

Verranno considerati:

- Pesi propri delle strutture (g1)

- I carichi permanenti portati (g2), rappresentati da pavimentazioni, marciapiedi, sicurvia, parapetti, attrezzature stradali, rinfianchi e simili

- Altre azioni permanenti (g3) quali: spinte delle terre, carichi idraulici e simili

La sovrastruttura o pavimentazione stradale dovrà essere valutata, in mancanza di diverse indicazioni di progetto, pari a 0,3t/m2, tenendo conto dei possibili futuri interventi di manutenzione.

Distorsioni di progetto (Ɛ1, Ɛ2, Ɛ3, Ɛ4, Ɛ5)

Sono gli effetti di azioni imposte sulle strutture al fine di ottenere migliori comportamenti statici finali, senza che intervengano degli effettivi carichi esterni, esempio distorsioni di contro freccia o la precompressione delle strutture.

Carichi mobili (q1)

Per le verifiche, i carichi mobili da considerare sulle travi principali sono:

q1,a = mezzo convenzionale da 60t a tre assi

q1,b = carico ripartito a 3t/m disposto lungo l’asse di una corsia d’ingombro

q1,e = carico della folla uniformemente ripartito in superficie pari a 0,4t/m2

Per valutare le azioni su strutture secondarie

q1,c = carico isolato da 10t con impronta quadrata di 30 x 30 cm

q1,d = carico isolato da 1t con impronta quadrata 70 x 70 cm

Azione dinamica (q2)

Per tener conto dell’effetto indotto sulla struttura dal moto dei carichi si incrementano con una quota in funzione della luce dell’opera e pari a:

q2 = q1 ( - 1)			dove:    = 1,4 – L-10150

con le limitazioni :           = 1,4 per  L  ≤  10m

=   1  per  L  ≥ 70m

Per L si deve assumere:

- Per le travi di una sola campata: la luce di calcolo;

- Per le travi continue: la luce di calcolo della campata su cui è applicato il carico q1

- Per le mensole: l’elemento a sbalzo, aumentato della luce di calcolo della eventuale trave semplice sostenuta dalla mensola stessa;

- Per gli elementi secondari d’impalcato la loro luce di calcolo

Azione longitudinale di frenamento (q3)

La forza di frenamento si assume agente nella direzione dell’asse della strada ed al livello della superficie stradale, con intensità pari ad 1/10 della singola colonna di carico più pesante per ciascuna carreggiata.

Essa deve risultare comunque non inferiore al 20% (ponti I cat.) o al 15% (ponti di II cat.) del totale del carico q1,a che può interessare la struttura).

Con carreggiate con più di 4 corsie seguenti valori vanno raddoppiati.

Azione centrifuga (q4)

Nei ponti sui quali la strada è in curva con raggio R, l’azione centrifuga per ogni colonna di carico, si valuta convenzionalmente pari a:

q=30Rt/m  per R > 60 m

q = 0,5t/m  per R ≤ 60 m

Questa forza si considera agente all’altezza di 1 metro dal piano viabile

Azione del vento (q5)

L’azione del vento si valuta, oltre che sulla superficie laterale dell’opera, su una superficie convenzionale rettangolare lunga quanto il ponte ed alta, per l’effetto sui carichi transitanti, 3 metri a partire dal piano stradale.

Il  carico viene espresso come una pressione, ortogonale all’asse longitudinale dell’opera, pari a:

q5 = 250 Kg/m2

Azioni sismiche (q6)

Per quanto riguarda le azioni sismiche, nella procedura di calcolo, come masse da sottomettere all’effetto del sisma, bisogna considerare solo quelle derivanti dal peso proprio e dai sovraccarichi permanenti, con esclusione dei  carichi mobili:

- Coefficiente di struttura β:

β =	1 per strutture a telaio, archi incastrati, pile a telaio;

β =     1,2 per pile singole o pile a telaio per azioni ortogonali;

β =     2,5 per gli apparecchi di appoggio e i dispositivi di ritegno;

- Coefficiente di fondazione Ɛ; da stabilire in relazione alle caratteristiche meccaniche dei terreni di sedime con:

1,0 < Ɛ < 1,3

Resistenze parassite dei vincoli (q7)

Per il calcolo delle pile, delle spalle, delle fondazioni e degli stessi apparecchi di appoggio, si devono tenere in conto le forze derivanti dalla resistenza allo scorrimento degli appoggi mobili.

In corrispondenza degli appoggi dovranno essere predisposti giunti tali da assicurare un adeguato margine di sicurezza sia nel senso della chiusura, che dell’apertura del giunto.

Nel dimensionamento dovrà essere tenuto conto sia degli effetti dovuti alle escursioni termiche valutate, comunque fra -10 °C e + 60 °C, che di quelli derivanti dalle azioni sismiche. Tutti gli appoggi mobili devono essere muniti di dispositivi di fine corsa, in modo da bloccare il movimento, qualora questo, risultasse di entità superiore a quella prevista dal progettista.

Azioni sui parapetti, urto di veicoli in svio (q8)

I parapetti, non devono avere un’altezza non minore di 1 m e saranno verificati per un’azione orizzontale pari a 0,13 t/m applicata al corrimano.

I sicurvia devono essere dimensionati per una forza orizzontale trasversale non inferiore a 4500 Kg applicata a 0,60 , dal piano viario; ai montanti deve essere applicata simultaneamente una forza orizzontale longitudinale non inferiore a 3000 kg.

Altri carichi variabili (q9)

Rientrano fra quei carichi gli effetti della corrente sulle pile di acqua, la pressione dei ghiacci, l’urto dei natanti, ecc.

Quando si deve tener conto di carichi accidentali q9, bisogna valutare l’entità di volta in volta sulla bse di adeguata documentazione o facendo riferimento a norme specifiche.

Modalità di applicazione dei carichi

Per il calcolo delle strutture principali si devono considerare tante colonne di carico q1, tenendo conto che la larghezza di ingombro convenzionale è di 3,50 m, compatibilmente con la sede stradale, considerando in questa anche le banchine, la corsia della sosta di emergenza, nonché i marciapiedi protetti da sicurvia e con marciapiedi rialzati di altezza non inferiore a 20cm.

In ogni caso devono essere considerate due colonne di carico a meno che la larghezza della sede stradale sia inferiore a 5,5 m.

- Per i ponti di I categoria

- una colonna di carico costituita da un solo mezzo q1,a e al di fuori dell’ingombro di questo, da uno o più  tratti di carico q1,b disposti, ai fini del calcolo delle strutture principali, lungo l’asse della corsia nel modo più sfavorevole;

- una seconda colonna di carico simile alla precedente, ma con carichi pari rispettivamente al 50% di q1,a ed al 50% di q1,b;

- altre colonne di carico simili alle precedenti, ma con carichi pari rispettivamente al 35% di q1,a ed al 35% di q1,b

- il carico q1,e sui marciapiedi;

- Per i ponti di II categoria

- una colonna di carico simile a quella prevista per i ponti di I categoria, ma con carichi rispettivamente al 75% di q1,a ed al 50% di q1,b

- una seconda colonna di carico simile alla precedente, ma con carichi pari rispettivamente al 50% di q1,a ed al 50% di q1,b;

- altre colonne di carico analoghe alle precedenti, ma con carichi rispettivamente al 35%di q1,a ed al 35% di q1,b;

- il carico q1,e sui marciapiedi;

- Per i ponti di III categoria

- Il carico q1,e nelle posizioni più gravose

Per identificare i carichi più gravosi, occorre considerare separatamente due aspetti del problema:

- determinazione della peggiore condizione di carico longitudinale al ponte

- determinazione della peggiore condizione di carico trasversale

Il calcolo delle strutture secondarie

Come strutture secondarie vengono intese, soletta dell’impalcato, gli sbalzi laterali e traversi di collegamento fra le travi principali; le azioni da considerare per il calcolo delle solette d’impalcato sono:

- Per i ponti di I e II categoria

- Una sola fila di tre ruote del carico q1,a nella posizione più sfavorevole, indipendentemente dall’ingombro trasversale del mezzo

      - Per i marciapiedi non protetti da sicurvia

- Il carico 11,c

      - Per i ponti di III categoria e per i marciapiedi protetti da sicurvia

- Il carico q1,d

Le azioni insistenti , direttamente sul manto stradale, si trasferiscono alle strutture di sostegno.

Di norma si suppone una ripartizione, secondo Winkler, con angolo di diffusione di 45° fino al piano medio della struttura portante. Secondo tali ipotesi il carico di una ruota (Pr) produce un’impronta a x b sul piano di transito, si ripartisce a livello del piano medio della soletta su un rettangolo pari a:

A x B = (a + 2m + s) x (b + 2m + s)

dove:

- m = lo spessore della sovrastruttura stradale (binder…)

- s = lo spessore della struttura di sostegno (soletta, tavolato, lamiera)

La soletta d’impalcato viene di norma calcolata a piastra; per solette di spessore costante e dove il rapporto tra i due lati no induce un comportamento a piastra sensibile, è ammesso il calcolo a strisce di opportuna larghezza collaborante; questa larghezza può essere fissata pari alla corrispondente dimensione del rettangolo di ripartizione del  carico aumentata di metà luce della striscia stessa:

bc=A+ls2       (carico in transito)

bc=B+ls2       (carico di manovra)

Quando si esegue il calcolo approssimato a striscia, si deve considerare nel senso ortogonale alla direzione della striscia un momento flettente sia positivo che negativo, pari al 25% del massimo momento calcolato sulla striscia stessa.

bc=A+ls2

# Espropriazioni per cause di pubblica utilità

La proprietà privata può essere nei casi previsti dalla legge espropriata per motivi di interesse generale contro il pagamento di una giusta indennità.

“L’espropriazione è la privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fatta per motivi di pubblico e generale interesse.”

L’art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana dichiara che:

“La proprietà privata  pur essendo legalmente riconosciuta, può essere, nei limiti previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”.

Questi concetti sono ripresi dal codice civile, l’art. 834 recita: “ Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarato, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali”.

Il provvedimento di espropriazione, dunque, produce l’effetto di cambiare il titolare del diritto di proprietà sul bene: l’ente pubblico subentra al privato.

La prima legge dello Stato italiano in materia di espropriazione è la legge 25/6/1865 fu promossa dall’Onorevole Pisanelli indicata come “Legge Fondamentale” ed è valida ancora oggi dopo molti anni dalla sua promulgazione. La legge fondamentale regola la dichiarazione di pubblica utilità, individua i soggetti interessati all’espropriazione (espropriante ed espropriato) e l’oggetto dell’espropriazione stessa, definisce le procedure ammesse e detta i criteri di determinazione dell’indennità.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere un’opera precisa, concreta e fattibile, risultante da un progetto presentato da un soggetto che si presta a realizzarla in un determinato tempo, mentre la dichiarazione viene pronunciata per legge, per decreto del presidente della Repubblica, per decreto ministeriale o per decreto prefettizio.

I soggetti dell’esproprio sono: l’espropriante, che è lo stesso esecutore dell’opera (può essere un Ente pubblico, lo Stato o un privato) e l’espropriato, rappresentato il più delle volte da un privato, ma può anche essere un Ente pubblico o lo Stato.

L’oggetto dell’espropriazione può essere qualsiasi bene (mobile o immobile, materiale o immateriale; solitamente si tratta di un bene immobile, un fondo rustico o urbano), che risulta essere necessario per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità.

# LEGGE FONDAMENTALE 25 GIUGNO 1865, n. 2359

Questa legge ha come criterio base il pagamento di un indennizzo che risarcisca completamente il danno economico subito, senza tener conto ovviamente del valore affettivo che il proprietario ha nei confronti del bene.

La Legge nei riguardi dell’entità può essere:

1° espropriazione totale

2° espropriazione parziale

mentre rispetto alla durata può essere:

# 3° occupazione temporanea parziale o totale

1°  ESPROPRIAZIONE TOTALE (art. 39): si ha quando un proprietario viene privato integralmente di un suo fondo. L’indennità è pari al giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita, cioè il valore di mercato del bene secondo i prezzi correnti al momento dell’espropriazione, considerato nelle condizioni in cui si trovava al momento della dichiarazione di pubblica utilità, senza trascurare la sua eventuale suscettibilità ad un ordinario miglioramento.  Il perito ha libertà di scegliere nella valutazione del giusto prezzo il metodo più adeguato.

2° ESPROPRIAZIONE PARZIALE (art. 40): l’indennità consiste nella differenza fra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’intero immobile prima dell’occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la sua parte residua dopo l’occupazione, cioè il perito deve determinare l’indennità attraverso il valore complementare della parte espropriata rispetto al fondo integro. Mentre l’espropriazione parziale arreca sempre un pregiudizio al fondo, che viene appunto misurato dall’indennità determinata a norma dell’art. 40, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può arrecare un vantaggio alla parte residua del fondo, come ad esempio la costruzione di una strada che agevola la comunicazione con i centri di mercato.

Per tali casi l’art. 41 dispone che:

- qualora dall’esecuzione dell’opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà stimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell’articolo precedente.

In ogni caso e per quanto possa essere il vantaggio, l’indennità dovuta al proprietario espropriato non potrà essere minore della metà di quella definita in base all’art. 40. Va specificato che la legge parla di un vantaggio speciale perché relativo al fondo espropriato ed immediato perché si verifica subito come conseguenza diretta dell’opera di pubblica utilità. Il calcolo dell’indennizzo a norma dell’articolo 40 corrisponde al valore complementare:

# Ind=V0A –V0B

# V0A = valore dell’intero immobile ante-esproprio

V0B = valore della parte residua post-esproprio

Secondo gli articoli 60-62-63 è previsto il diritto di retrocessione cioè il diritto di riacquistare il bene per il verificarsi di due circostanze:

- la mancata esecuzione dei lavori

- l’utilizzazione dell’immobile per una destinazione diversa da quella per cui è stato espropriato.

L’art. 61 prevede la rivendita degli immobili espropriati che non servono più per l’esecuzione dell’opera pubblica

3° L’occupazione temporanea: per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità possono essere occupati temporaneamente terreni per l’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, argilla, ecc.., per il deposito di materiali e attrezzature,  per l’installazione di magazzini e cantieri di lavoro, per passaggi provvisori e per ogni altro uso necessario alla realizzazione dell’opera. L’occupazione temporanea non può avvenire per i terreni fabbricati né per quelli recintati da muri. Essa non comporta il trasferimento della proprietà all’ente esecutore dell’opera, fa nascere un diritto reale di godimento a favore di questo, corrispondendo un’indennità che secondo l’art. 68 deve tener conto:

- dei danni immediati causati dalla perdita dei frutti pendenti e dell’eventuale soprassuolo arboreo;

- dai mancati redditi che si verificano durante il periodo d’occupazione;

- delle spese necessarie a ripristinare le condizioni primitive del fondo al termine dell’occupazione;

- eventuali danni all’immobile intesi come diminuzione di reddito, se il ripristino della situazione primitiva richiede tempi lunghi o non è possibile.

# Secondo l’art. 69 della legge, l’indennità deve essere pagata prima dell’occupazione.

# LEGGE DEL 15 GENNAIO 1885, n. 2892, PER IL RISANAMENTO DELLA CITTA’ DI NAPOLI

Questa legge speciale fu stabilita con lo scopo di realizzare in piano di risanamento della città di Napoli particolarmente colpita da una grave epidemia colerica per colpa dell’affollamento e le abitazioni antigieniche. In conseguenza e soprattutto al fine di determinare l’indennità, è stata emanata la legge speciale del 15 gennaio 1885 perché il valore di mercato elevato è causato dall’elevata domanda; tale legge si è dovuta adattare alla particolare situazione del momento e corrispondere alle condizioni economiche e sociali del tempo e del luogo. A termini dell’art. 13, infatti, fu stabilito che l’indennità dovuta ai proprietari fosse determinata sulla media del valore venale e il coacervo dei fitti dell’ultimo decennio, purché avessero una data certa. In caso contrario la somma di dieci canoni di affitto doveva essere sostituita con quella di altrettanti redditi imponibili catastali (RI). Sostanzialmente l’indennizzo si doveva determinare risolvendo una delle seguenti formule:

# Ind = Vv + 10 Ca

2

Dove

# Vv = valore venale dell’immobile che corrisponde al prezzo di mercato

più probabile a giudizio del perito;

# 10 Ca = coacervo o somma aritmetica dei canoni d’affitto regolarmente

registrati nell’ultimo decennio

Oppure nel caso non fossero accertati i canoni d’affitto, l’indennizzo si determina sostituendo al Ca il reddito imponibile catastale (RI)

# Ind = Vv + 10 RI

2

Nel calcolo, essendo una semplice media aritmetica, l’indennità calcolata con il Ca risultava sempre superiore a quella calcolata con il reddito imponibile.

Si può accennare il problema dell’indennizzo in caso di espropriazione parziale, anche se legge di Napoli non lo presenta. In ogni modo la dottrina e la giurisprudenza si sono messe insieme per la ricerca dell’indennità per esproprio parziale in base all’applicazione dell’art. 40 della legge 1865 e dell’art. 13 della legge 1885.

Dovendo determinare l’indennizzo nel caso di espropriazione parziale sulla base della legge di Napoli, si dovrà impostare e risolvere la seguente espressione:

Dove:

Va= valore venale del fondo prima esproprio

Vp= valore venale del fondo dopo esproprio

10 RI= 10 redditi imponibili prima dell’esproprio

10 RI= 10 redditi imponibili dopo l'esproprio

L’art. 13 della legge di Napoli è quindi sicuramente applicabile anche nei casi di espropriazione parziale poiché si tratta di determinare l’indennizzo per differenza tra i valore dell’intero immobile prima dell’esproprio e quello relativo alla parte residua.

# Procedura di esproprio sull’edificabilità dei suoli 1977

1° - Iniziativa L’ente espropriante presenta presso la segreteria del Comune, nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare, una relazione dell’opera corredata da planimetrie dei piani urbanistici vigenti e dalle relative norme catastali e dall’elenco dei proprietari.

2° - Notifica da parte del Sindaco agli espropriandi e pubblicazione del documento all’albo del Comune per 15 giorni.

3° - Trasmissione degli atti da parte del Sindaco al Presidente della Giunta Regionale.

4°- Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della Giunta Regionale dichiara la pubblica utilità dell’opera e se necessario l’indifferibilità e urgenza dell’opera. Indica l’ammontare dell’indennità provvisoria.

5°- Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammontare dell’indennità provvisoria, i proprietari che accettano la cessione volontaria degli immobili usufruiranno dell’indennità unitamente alle maggiorazioni previste dalla legge.

6° - Nel caso che l’indennità non sia stata accettata nei termini previsti, il Presidente della Giunta Regionale richiede alla Commissione Provinciale di determinare entro 30 giorni la determinazione dell’indennità definitiva.

7° - Il decreto di esproprio verrà eseguito dal Prefetto dopo il pagamento dell’indennizzo per chi non ha fatto ricorso in appello e, per gli altri, il deposito dell’indennità presso la Cassa Deposito e Prestiti.

# Legge del 28 gennaio n°10 sull’edificabilità dei suoli (legge Bucalossi)

La legge del 1977, detta legge Bucalossi, legge sulla edificabilità dei suoli, disciplina ogni formazione e modificazione del territorio e degli insediamenti tranne di quelle per le coltivazioni agricole.

Con la nuova legge il proprietario che vuole edificare deve versare una tassa al comune che equivale al valore del diritto di superficie, valore commisurato al costo di costruzione, variabile dal 5 al 20 % del costo.

La concessione edilizia è data su delibera del Consiglio comunale che deve indicare anche la data di inizio e di fine del lavoro. I contributi versati saranno utilizzati dai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tale legge introduce le seguenti novità:

- nel caso di esproprio di un’area non edificabile (aree agricole) l’indennità di esproprio è determinata in base al criterio del valore agricolo medio (VAM), tenendo conto delle culture effettivamente praticate sul fondo (già introdotta dalla legge casa 1971 n°865). Il valore agricolo medio viene determinato entro il 31 gennaio dalle Commissioni provinciali per gli espropri. I VAM sono determinati in funzione della Regione agraria determinata dall’ISTAT e dalla qualità di coltura;

- se l’espropriato accetta l’indennità provvisoria, e non è coltivatore diretto,  questa viene aumentata del 50% e l’espropriante dispone il pagamento entro 60 giorni dal provvedimento, in caso di ritardo vengono conteggiati gli interessi legali.

Per le aree edificabili, l’indennità è data dal valore agricolo medio della qualità di coltura più redditizia della regione agraria, moltiplicato per i coefficienti maggiorativi. Tale criterio fu dichiarato incostituzionale.

La legge Bucalossi del 1977 n° 10 viene oggi applicata esclusivamente per le aree agricole.

# Indennità di occupazione con la legge Bucalossi

L’indennità ammonta per ogni anno di occupazione ad  dell’indennità dell’espropriazione dell’area (pari all’8,333% annuo dell’indennità di esproprio).

# Ind=del VAM per ogni anno di occupazione

Se l’occupazione dura mesi o frazioni di mesi essa è determinata nella misura di dodicesimi della indennità annua.

# Indennità per l’espropriazione di aree edificabili (L. 359 del 1992)

Con il DL 359/92 le aree ritenute edificabili vengono espropriate con un indennizzo che è pari alla media aritmetica tra il valore venale (Vv) ed il Reddito Dominicale (RD) rivalutato (cioè quello riferito alla 3° revisione degli estimi del 1979 e moltiplicato per il coefficiente di aggiornamento 1,8)

Il secondo termine della media (cioè RD) non è rappresentato da un solo reddito dominicale ma include i redditi dell’ultimo decennio e quindi è corretto considerare 10 volte RD (secondo art. 13 legge di Napoli).

Se il proprietario espropriato non accetta l’indennizzo e da inizio al contenzioso il risultato della media viene ridotto del 40% (cioè moltiplicare per 0,6).

(cessione non volontaria)

# In caso di cessione volontaria non si applica tale riduzione del 40%.

# Indennità per le aree edificate

Nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata e cioè di un fabbricato, l’indennità prevista dall’art. 38 del Testo unico, è determinata nella misura pari al valore venale. I criteri secondo cui determinare tale valore non sono contenuti nel testo della legge, quindi le ipotesi di valutazione che si possono effettuare sono:

- il valore di mercato;

- il valore di ricostruzione.

Se invece il fabbricato è stato realizzato in assenza della concessione edilizia, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime.

# La nuova espropriazione (D. L 8 GIUGNO 2001 N°235 e D.P.R. n°326 e 327 del 2001)

La nuova normativa, in vigore dal 1 luglio 2002, in materia di esproprio si può definire “il codice dell’espropriazione”. Tale testo unico prevede un modello unico di procedimento espropriativo e ha comportato l’abrogazione di tutte le normative precedenti per dare maggior chiarezza,  organicità e semplificazione alla legislazione espropriativa, accettando però i criteri preesistenti per la determinazione dell’indennizzo.

Principali innovazioni:

-la competenza spetta ai Comuni e agli altri enti pubblici che avranno un proprio ufficio per le espropriazioni con un responsabile del procedimento.

-Il decreto di esproprio può essere emanato quando:

- l’opera da realizzare è stata inserita nel piano regolatore generale o in un atto di natura equivalente;

- è stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità;

- è stata determinata, anche in via provvisoria, l’indennità di esproprio.

-Il vincolo preordinato all’esproprio ha una durata di 5 anni poi decade e può  essere reiterato solo se inserito in un piano generale o equivalente.

-Il passaggio della proprietà avviene non con l’emanazione del decreto  d’esproprio ma con la sua esecuzione.

-L’esecuzione del decreto di esproprio ha una validità di due anni ed è eseguita mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio e trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari.

-Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro 5 giorni per la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” o nel bollettino ufficiale della Regione.

-La competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, in caso di controversie sulla determinazione dell’indennità spetta al giudice ordinario.

L’espropriazione per pubblica utilità

Il codice civile (1942) definisce il diritto di proprietà affermando: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” (art. 832c.c.).

Da questo articolo si può evidenziare che la proprietà non è un diritto assoluto e quindi pone dei limiti e degli obblighi al godimento del proprietario. Anche se il codice civile prevede l’esproprio, i limiti alla proprietà previsti nel codice civile sono soprattutto a tutela di altri privati proprietari.

E’ con l’articolo 42 della Costituzione italiana (1948) che si estendono i limiti anche nell’interesse generale della collettività e dell’interesse pubblico. Infatti si dice che: “La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d’acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti”.

Da questi articoli si trae una semplice conclusione: un bene può rimanere sotto il dominio privato fino a che non occorre per il soddisfacimento di un interesse collettivo, da questa affermazione nasce il concetto di espropriazione.

L’espropriazione si ha quando uno o più soggetti vengono privati coattivamente del diritto di proprietà, o di un altro diritto reale, per soddisfare un pubblico interesse, salvo indennizzo e in casi stabiliti espressamente dalla legge. Può essere oggetto di esproprio qualunque bene mobile o immobile, materiale o immateriale che è necessario al soddisfacimento di un pubblico interesse. L’espropriazione non riguarda solo il diritto di proprietà ma anche gli altri diritti reali (servitù, usufrutto, uso, abitazione).

I soggetti interessati sono: espropriante, espropriato e autorità amministrativa.

- La legislazione

L’espropriazione per pubblico interesse è espressa in una serie di leggi speciali, che disciplinano peculiarmente i vari procedimenti da seguire per la determinazione dell’indennità d’esproprio.

Le normative possono essere riassunte in quattro gruppi omogenei:

- Legge fondamentale del 25/6/1865, n.2359, riguarda l’esproprio totale parziale e l’occupazione temporanea

- Legge di Napoli  del 15/1/1885, n.2892 e altre leggi che si sono ad essa richiamate;

- Legge per la casa del 22/10/1971, n.865 con le successive integrazioni e modifiche apportate con la legge “Bucalossi” del 28/01/1987 n°10

- Legge n°359 del 1992 per l’espropriazione delle aree edificabili

- DL n° 302/2002 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di esproprio.

1. La legge fondamentale stabilisce le procedure da seguire per le espropriazioni permanenti e le occupazioni temporanee dei beni necessari all’esecuzione di opere di pubblica utilità e prevede i criteri estimativi per la valutazione delle indennità nei diversi casi. Considera l’espropriazione come un sacrificio imposto al singolo, il quale deve essere compensato con un giusto prezzo, come se si realizzasse una libera contrattazione di compravendita.

2. Legge di Napoli dava la possibilità all’amministrazione comunale di espropriare i fabbricati dei quartieri malsani pagando un indennizzo sensibilmente ridotto rispetto ai criteri stabiliti dalla legge fondamentale. Sostituiva il criterio del valore venale dell’immobile quello del valore legale determinato con procedura approssimativamente ideata per ridurre la dimensione dell’indennizzo.

I criteri di calcolo dell’indennità vennero applicati anche ad altre espropriazioni: aeroporti, all’edilizia scolastica, all’edilizia economica e popolare.

3. Legge per la casa dà facoltà ai comuni di espropriare immobili urbani ed extraurbani nell’ambito dell’attuazione dei piani regolatori previsti dalla normativa urbanistica.

La legge per l’edificabilità dei suoli nota come “legge Bucalossi”, apporta modifiche e integrazioni alla legge per la casa, della quale mantiene il criterio di determinare l’indennità di esproprio sulla base del valore agricolo medio (VAM).

La Corte Costituzionale dichiarò illegittime le norme per la determinazione delle indennità previste dalla legge sulla casa e successive modificazioni.

4. La legge 8/8/1992, n.359, individua un doppio binario espropriativo: per le aree a destinazione agricola permane il criterio del valore medio agricolo, mentre per le aree edificabili si applica la legge di Napoli data dalla media tra il valore venale del bene e il reddito dominicale relativo all’altro decennio.

La materia dell’espropriazione risulta per tanto così discliplinata:

- la competenza in materia di espropriazione è diversa e dipende dal tipo di intervento  e spetta all’autorità competente ( Prefetto se opera statale, la Regione se opera Regionale, al consiglio comunale se opera Comunale);

- il procedimento. L’espropriazione si svolge attraverso una serie di atti:

- una domanda da parte del soggetto interessato che dovrà essere resa pubblica;

- una relazione sommaria che indica la natura e lo scopo delle opere, la spesa presunta, i mezzi d’esecuzione e i termini dei lavori;

- un piano di massima contenente la descrizione delle opere e i terreni da occupare;

- la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: il decreto di pubblica utilità dell’opera fissa anche i termini per l’espropriazione e per i lavori, è emesso, a seconda della natura dell’opera dall’autorità statale, regionale o comunale;

- la dichiarazione implicita di pubblica utilità: non sempre è necessaria un’esplicita dichiarazione di pubblica utilità perché in alcuni casi tale dichiarazione è implicita in altri provvedimenti. La sentenza del 1999 della Corte Costituzionale ha ritenuto che è obbligatorio comunicare l’avvio del procedimento di dichiarazione, anche se implicito in altri provvedimenti, di pubblica utilità;

- decreto di espropriazione: con il decreto si autorizza l’occupazione dei fondi, quindi la proprietà passa all’espropriante dalla data del decreto (provvedimento di trasferimento coattivo);

- dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori e l’occupazione d’urgenza: dopo la dichiarazione di pubblica utilità, può sorgere l’esigenza di dare inizio immediatamente ai lavori, senza attendere la determinazione dell’indennizzo e il decreto di espropriazione. La pubblica amministrazione può emanare una dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori che dà titolo per l’immediata occupazione delle aree dei privati. L’occupazione delle aree non può superare i due anni, trascorsi i quali il proprietario può pretendere la restituzione dell’area;

- l’indennità. L’espropriante deve dare luogo all’offerta dell’indennità e la legge prevede tre  metodi per determinarla:

- accettazione della somma offerta da parte dell’espropriato;

- accordo sull’indennità;

- determinazione peritale, in caso di mancata accettazione delle somme offerte ed entro tre giorni dal deposito di esse. Le parti possono ricorrere contro le stime peritali davanti alla Corte di appello.

L’indennizzo deve essere: a) unico (cioè pagato al proprietario)

b) giusto: per le aree agricole si applica il criterio del VAM, per le aree edificabili, si applica il valore derivante dalla media tra il valore venale del bene e il reddito dominicale relativo all’atro decennio (secondo la legge del 1992 n° 359);

E’ stato previsto per il soggetto passivo un trattamento di favore, in caso di cessione volontaria, la non applicazione della riduzione del 40%.

Recentemente (2008) è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che ha affermato che l’indennizzo deve essere rapportato al valore di mercato dei beni espropriati.

L’accessione invertita

Se l’amministrazione occupa in modo illegittimo il fondo di un privato e vi edifica un’opera pubblica, quindi trasformando in modo irreversibile il fondo, l’opera non è acquisita dal proprietario del fondo (come dovrebbe essere secondo la regola dell’acquisto della proprietà per accessione), ma la proprietà del fondo è acquisita a titolo originario dall’amministrazione (occupazione appropriativa).

Il proprietario che è stato privato dal suo diritto di proprietà per l’accessione invertita, può richiedere il risarcimento del danno subito, secondo la legge 662/1996 l’indennità di esproprio per aree edificabili va incrementato del 10%.

L’occupazione temporanea d’urgenza

La pubblica amministrazione, in caso di necessità può occupare un’area per realizzare un’opera pubblica e decretarne l’occupazione temporanea d’urgenza. Tale provvedimento deve essere motivato, fissarne i termini e riconoscendo al proprietario un congruo indennizzo.

Requisizione d’urgenza

In caso di grave necessità pubblica, è necessario disporre un provvedimento di requisizione d’urgenza, in riferimento sia a beni mobili e immobili. Al privato viene sempre riconosciuto una giusta indennità.

5. Testo unico (DL 27/12/2002 n°302) ha lo scopo di armonizzare la normativa che negli anni si era stratificata disordinatamente (e spesso configgente) in materia di espropri. Questo Testo unifica i diversi modelli espropriativi preesistenti in un solo tipo di procedimento.

La nuova procedura prevede:

- la competenza del procedimento viene affidata all’ente pubblico che realizza l’opera

- Il decreto di esproprio può essere emanato quando:

- l’opera da realizzare è stata inserita nel piano regolatore generale;

- è stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità;

- è stata determinata, anche in via provvisoria e parziale, l’indennità di esproprio.

- Il vincolo preordinato all’esproprio sorge quando l’opera di pubblica utilità, viene inserita nel piano urbanistico generale, ha una durata di 5 anni poi decade.

- il decreto di esproprio ha cancellato la distinzione tra occupazione d’urgenza e decreto di esproprio poiché prima si espropria poi si realizza l’opera.

- L’accessione invertita viene eliminata, il passaggio del bene nella proprietà non avverrà più in modo automatico ma sarà necessario un apposito atto di acquisizione che preveda il risarcimento dei danni per il proprietario.

- Al proprietario, nei casi di reiterazione del vincolo o di “espropriazione di valore”, deve essere erogata un’indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto. Il proprietario deve dimostrare il danno effettivamente subito a causa della reiterazione del vincolo.

Progettisti: Santiago Calatrava

Tempi progetto: 1996 - 2002

Tempi di realizzazione: novembre 2002 -2008

Il progetto è nato più di dieci anni fa quando il comune di Venezia aveva deciso di realizzare un nuovo ponte sul canale, dopo quelli dell’Accademia, di Rialto e degli Scalzi, che collegasse piazzale Roma, l’ultimo approdo automobilistico alla città lagunare e la stazione ferroviaria.

La realizzazione del progetto dell’architetto - ingegnere catalano Santiago Calatrava, che ha già progettato le costruzione di più di venticinque ponti sia in Spagna sia in molte altre parti del mondo (Atene, Londra, Buenos Aires, Berlino). I costi di realizzazione previsti dall’impresa nel corso degli anni sono stati quasi quadruplicati (non esiste a tutt’oggi ancora una cifra definitiva). I problemi sopraggiunti nel corso degli anni sono sostanzialmente dovuti all’incapacità previsionale di alcuni attori coinvolti e da una generale sottovalutazione dell’alta complessità dell’opera : per prima cosa lo stato geologico dei muri di sponda si è rivelato essere molto più fragile del previsto (come è risultato in seguito a un’indagine eseguita in modo tardivo); poi l’inadeguatezza della soluzione strutturale del ponte stesso adottata per tale contesto con la conseguente necessità di irrobustire alcune parti; in seguito, il ritrovamento di reperti archeologici scoperti durante gli scavi insieme al conseguente ripristino di Piazzale Roma; infine la totale mancanza, nel primo progetto, di una possibilità di utilizzo da parte dei disabili. L’unico risultato certo è stato una serie di gravi ritardi e di varianti con il conseguente aumento esponenziale dei costi e dei tempi di realizzazione che hanno raggiunto il periodo di 11 anni di lavori tanto da guadagnarsi l’esclusiva de “il ponte più lungo” (in senso temporale) di Venezia.

La particolare forma del ponte

La forma del ponte è ad arco ribassato, cioè molto “schiacciato” sull’acqua, una scelta che implica un sistema di sostegno molto complicato con forti spinte laterali sulle sponde. Tali spinte, anziché essere perpendicolari al suolo, sono distribuite secondo una direzione tangenziale al terreno. In seguito alle analisi geologiche sullo stato delle rive è stato necessario modificare la forma dei “piedi” a terra in cemento armato, formati da una parte di plinto sotterraneo e da una fuori terra a forma di cuneo alle quali sono state agganciate le due estremità dell’arco. Un’altra particolarità formale, che complica il sistema statico di scarico dei pesi a terra, è il disegno rastremato della pianta: il ponte si allarga al centro - con una “pancia” di nove metri - e si presenta invece più stretto negli attacchi a terra - larghi solamente tre metri. Il progettista ha voluto questa conformazione per permettere ai pedoni di sostare e ammirare il canale senza intralciare il passaggio degli altri. La struttura del ponte, interamente realizzata in acciaio, è costituita da una serie di elementi tubolari che, uniti fra loro, ricordano le vertebre e la costolatura di una “spina dorsale”. Data la forma rastremata del ponte le 74 vertebre sono di dimensioni diverse l’una dall’altra e sono state saldate fra loro, durante la prima fase dei lavori a terra, in tre tronconi (chiamati conci) distinti. Per tutta la lunghezza, circa ottanta metri di arco, sono state saldate le mensole in acciaio che sosterranno i gradini in vetro e che nella parte centrale invece sostengono una passerella in pietra d’Istria.

Figura: sezione della struttura portante del ponte

Il cantiere di terra ferma e la discussione sulle saldature

I singoli conci sono stati assemblati in un cantiere di terra ferma a Marghera e suddivisi in tre in base alle dimensione e al peso in modo da poter essere trasportati, prima via terra e poi via acqua. La qualità delle saldature è stata oggetto di lunghe discussioni fra Calatrava e la Lorenzon techne, la ditta che ha avuto in subappalto la realizzazione della struttura in acciaio. Il progettista le avrebbe volute levigate a specchio contro il trattamento previsto a capitolato come “normale” levigatura seguita da una sabbiatura e da una zincatura a freddo: una differenza di trattamento che avrebbe comportato un considerevole aumento dei costi. Il colore scelto per la verniciatura finale della struttura è il rosso, colore che risalterà in particolar modo di notte quando il  ponte sarà illuminato. Una volta terminata la costruzione dei tre conci è stato fatto un montaggio di prova in terra ferma per verificare la distribuzione finale dei pesi e per effettuare le prove statiche per le quali è stata realizzata  una soletta in cemento armato. Inoltre sono stati ricreati i castelletti, parallelamente realizzati in canale, atti a sostenere il ponte durante la fase di montaggio in loco.

Il trasporto dei conci

Nonostante sia stata scelta la notte per approfittare del traffico ridotto, il trasporto dei conci è stata un’operazione alquanto complessa che ha attirato molti curiosi lungo le sponde dei canali e sopra i ponti. Le operazioni di trasporto sulle chiatte attraverso il canale sono state programmate in base all’andamento delle maree. Infatti, calcolare il rapporto esatto fra il peso del convoglio e la quota del livello dell’acqua era indispensabile per evitare danni, soprattutto durante il passaggio sotto il ponte di Rialto. Il peso complessivo era dato non solo dal singolo concio ma anche dal carrello trasportatore in grado di ruotarlo, una volta raggiunta la posizione di montaggio, oltre che dalla chiatta stessa. L’operazione era stata calcolata in modo esatto da prevedere che la chiatta avesse un pescaggio fino a dieci centimetri dal fondale e che la distanza minima in verticale sull'arco del ponte fosse di 80 cm. Per questo, la ditta incaricata del lavoro, la Fagioli Group, specializzata in trasporti pesanti, ha dovuto studiare attentamente la dimensione delle chiatte e la loro movimentazione. Una volta arrivati a destinazione, i singoli conci sono stati ruotati sulla chiatta, grazie al fatto che poggiavano su appositi carrelli, in modo da poter essere montati in serie.

Figura: trasporto e messa in opera del concio centrale

Figura: schema di carico concio centrale

Il montaggio in acqua con l’ausilio di castelletti e tiranti.

Il montaggio in canale dei conci è avvenuto in tre fasi. Per primi sono arrivati i tratti laterali, appoggiati su alcuni castelletti (precedentemente costruiti a mare per sostenerli) e agganciati ai cunei di cemento. L’arcata centrale, invece, una volta in loco, è stata sollevata dalla chiatta con dei martinetti idraulici, ruotata di 90 gradi, e poggiata tra i due conci laterali. Per un primo periodo di assestamento il ponte è stato mantenuto assieme da tiranti in acciaio, poi rimossi una volta completate le saldature. Per controllare e misurare l’effetto dello scarico del peso della struttura sulle rive e contrastarne la forza (1500 tonnellate per parte) sono stati utilizzati circa 6 martinetti per parte. Questi verranno eliminati una volta che le rive si saranno assestate sotto il peso dell'acciaio.

I materiali del ponte

A parte l’acciaio verniciato di rosso gli altri materiali saranno prevalentemente il vetro e la pietra, oltre a un corrimano in ottone che corre lungo tutto il ponte.  Per ottenere una struttura più leggera possibile da un punto di vista visivo è stato scelto il vetro. Tale materiale caratterizzerà sia i gradini, resi ruvidi dal trattamento antisdruciolo, sia le balaustre. La passerella centrale, invece, sarà realizzata in pietra di trachite, la stessa utilizzata nelle calli e nella pavimentazione stradale di Venezia, quella dei tradizionali "masegni", proveniente dalle cave euganee. Oramai in via di esaurimento, i masegni sono apprezzati da un punto di vista estetico per le variegate tinte pastello ma, soprattutto, per la resistenza all’usura e alla salsedine. La pietra d’Istria sarà invece utilizzata per l’alzata dei gradini e per il raccordo delle balaustre a terra, che sono stati realizzate da un unico pezzo e lavorati nei laboratori di Spilimbergo.

•NR. 2 CONCI LATERALI IN ACCIAIO AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Dimensioni 15,10 x 7,9 x 1,50 m

Peso cad. 85.000 Kg

•NR. 1 CONCIO CENTRALEIN ACCIAIO EVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Dimensioni 55.20 x 9.05 x 3.70 m

Peso 250.000 Kg

In letteratura la strada è un’immagine ampiamente sfruttata, infatti può assumere diverse accezioni (in senso metaforico o meno) a seconda del contesto in cui viene inserita.

Strada come…metafora della vita

…la strada della vita..a volte in curva ed in salita, altre volte rettilinea e in discesa…

Da Questa storia, Alessandro Baricco

“La strada per la città correva diritta in mezzo ai campi. […] Ultimo mise il motore al massimo e si chinò sulla moto, perché aveva qualcosa da dirle, e voleva che sentisse bene. […] Le disse di guardare come la strada aveva deciso di aiutarli e si era messa tutta diritta, perché arrivassero prima. E le spiego che la bellezza di un rettilineo è inarrivabile, perché in essa è sciolta qualsiasi curva, e insidia, in nome di un ordine clemente, e giusto. È una cosa che possono fare le strade, le disse, e che invece non esiste nella vita. Perché non corre diritto il cuore degli uomini, e non c’è ordine, forse, nel loro andare.”(pag. 68)

“Gli si erano illuminati gli occhi. Io costruirò una strada , disse. Da qualche parte, non so, ma la costruirò. Una strada come mai nessuno l’ha immaginata. Una strada che finisce dove inizia. La costruirò in mezzo al niente, neanche una baracca, o uno steccato, niente. Non sarà una strada fatta per la gente, sarà una pista, fatta per correre. Non porterà da nessuna parte, perché porterà a se stessa, e sarà fuori dal mondo, e lontano da qualsiasi imperfezione. Sarà tutte le strade della terra strette in una, e sarà dove sognava di arrivare chiunque sia mai partito. La disegnerò io e, sa una cosa?la farò lunga abbastanza da mettere in fila tutta la mia vita, curva dopo curva, tutto ciò che i miei occhi hanno visto e non hanno dimenticato. Nulla andrà perduto, né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso. Ogni cosa non l’avrò vissuta invano, perché diventerà terra speciale, e disegno per sempre, e pista perfetta. Voglio dirle questo: quando avrò finito di costruirla , salirò su un’automobile, metterò in moto, e da solo inizierò a girare, sempre più veloce. Continuerò senza fermarmi fino a quando non sentirò più le braccia ed avrò la certezza di percorrere un anello perfetto. Allora mi fermerò nel punto esatto da cui ero partito. Scenderò dall’automobile e, senza voltarmi, me ne andrò. [...] Me lo immaginai al volante fermo sul rettilineo della sua pista , un attimo prima di accendere il motore e riprendersi la sua vita.”(pag134)

Da La Divina Commedia, Dante Alighieri

INFERNO - canto I

- Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

28	Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso.

31	Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta,
una lonza leggiera e presta molto,
che di pel macolato era coverta;

34	e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi 'mpediva tanto il mio cammino,
ch'i' fui per ritornar più volte vòlto.

INFERNO - canto IV

22	Andiam, ché la via lunga ne sospigne».
Così si mise e così mi fé intrare
nel primo cerchio che l'abisso cigne.

“Negli ovali corrono i cavalli. Le automobili vanno sulle strade e le strade vano in mezzo al mondo. E infine sono le curve che possono fare. Ce l’hai nella testa questa meraviglia?Sì.

Adesso toglila via dal mondo. Dagli alberi contro cui si va a sbattere, dalla gente che attraversa la strada, dagli incroci che nessuno può stare a controllare, dai carretti che vanno e vengono, dalla polvere e dal casino. Prendi solo la meraviglia, il gesto pulito che fende lo spazio e il tempo, la mano dell’uomo che sul volante ridisegna la traccia della strada, e la assolve. E mettila in mezzo al nulla. Ce l’hai?Si.

Molte curve, Elisaveta, tutte quelle che ho visto nella mia vita. Il profilo del mondo. In mezzo al nulla.Sì.

Accendi il motore e parti. E gira. Gira fino a quando ogni curva scompare in un unico gesto che inizia e finisce nello stesso punto, e scompare dentro se stesso. Allora ti sembrerà un cerchio perfetto, chiuso e perfetto. Tutta la tua vita in quel cerchio. Ma è nella tua testa, il cerchio, non nella realtà.” (pag. 164)

“Un giorno, Strauss, l’investigatore, le disse che almeno a lui, che l’aveva trovato, poteva dire perché le interessasse tanto quel groviglio assurdo di curve inguidabili.

- Non è un circuito, è una vita -, si lasciò scappare lei.”

(pag. 267)

Strada come…luogo di incontri

…strada come cuore della città: luogo di vita e incontri…

…la strada lungo il viaggio, scenario di preziosi ma casuali incontri…

Da Trieste e una donna, Umberto Saba

Città vecchia

Spesso, per ritornare alla mia casa
prendo un’oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale, e affollata è la strada.

Qui tra la gente che viene che va
dall’osteria alla casa o al lupanare,
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l’infinito
nell’umiltà.
Qui prostituta e marinaio, il vecchio
che bestemmia, la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore,
la tumultuante giovane impazzita
d’amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s’agita in esse, come in me, il Signore.

Qui degli umili sento in compagnia
Il mio pensiero farsi
più puro dove più turpe è la via.

.

Da La Divina Commedia, Dante Alighieri

INFERNO - canto VI

112	Noi aggirammo a tondo quella strada,
parlando più assai ch'i' non ridico;
venimmo al punto dove si digrada:

115	quivi trovammo Pluto, il gran nemico.

PURGATORIO - canto XXIV

130	Poi, rallargati per la strada sola,
ben mille passi e più ci portar oltre,
contemplando ciascun sanza parola.

133	«Che andate pensando sì voi sol tre?».
sùbita voce disse; ond' io mi scossi
come fan bestie spaventate e poltre.

139	com' io vidi un che dicea: «S'a voi piace
montare in sù, qui si convien dar volta;
quinci si va chi vuole andar per pace».

Da L'incendiario, Aldo Palazzeschi

La passeggiata

– Andiamo?
– Andiamo pure.

All’arte del ricamo,
fabbrica di passamanterie,
ordinazioni, forniture.
Sorelle Purtarè
Alla città di Parigi.
Modes, nouveauté.
Benedetto Paradiso
successore di Michele Salvato,
gabinetto fondato nell’anno 1843.
Avviso importante alle signore!
La beltà del viso,
seno d’avorio,
pelle di velluto.
Grandi tumulti a Montecitorio.
Il presidente pronunciò fiere parole,
tumulto a sinistra, tumulto a destra.
Il gran Sultano di Turchia aspetta.
La pasticca del Re Sole.
Si getta dalla finestra per amore.
Insuperabile sapone alla violetta.
Orologeria di precisione.
93
Lotteria del milione.
Antica trattoria « La pace »,
con giardino,
fiaschetteria,
mescita di vino.
Loffredo e Rondinella
primaria casa di stoffe,
panni, lana e flanella.
Oggetti d’arte,
quadri, antichità,
26
26A.
Corso Napoleone Bonaparte.
Cartoleria del progresso.
Si cercano abili lavoranti sarte.
Anemia!
Fallimento!
Grande liquidazione!
Ribassi del 90%
libero ingresso.
Hotel Risorgimento
e d’Ungheria.

Lastrucci e Garfagnoni,
impianti moderni di riscaldamento:
caloriferi, termosifoni.
Via Fratelli Bandiera
già via del Crocifisso.
Saldo
fine stagione,
prezzo fisso.
Occasione! Occasione!
Diodato Postiglione
scatole per tutti gli usi di cartone.
Inaudita crudeltà!
Cioccolato Talmone.
Il più ricercato biscotto.
Duretto e Tenerini
via della Carità.
2. 17. 40. 25. 88.
Cinematografo Splendor,
il ventre di Berlino,
viaggio nel Giappone,
l’onomastico di Stefanino.
Attrazione! Attrazione!
Cerotto Manganello,
infallibile contro i reumatismi,
l’ultima scoperta della scienza!
L’addolorata al Fiumicello,
associazione di beneficenza.
Luigi Cacace
deposito di lampadine.
Legna, carbone e brace,
segatura,
grandi e piccole fascine,
fascinotti,
forme, pine.
Professor Nicola Frescura:
state all’erta giovinotti!
Camicie su misura.
Fratelli Buffi,
lubrificanti per macchine e stantuffi.
Il mondo in miniatura.
Lavanderia,
Fumista,
Tipografia,
Parrucchiere,
Fioraio,
Libreria,
Modista.
Elettricità e cancelleria.

L’amor patrio
antico caffè.
Affitasi quartiere,
rivolgersi al portiere
dalle 2 alle 3.
Adamo Sensi
studio d’avvocato,
dottoressa in medicina

primo piano.
Antico forno,
Rosticcere e friggitore.
Utensili per cucina,
Ferrarecce.
Mesticatore.
Teatro Comunale
Manon di Massenet,
gran serata in onore
di Michelina Proches.
Politeama Manzoni
il teatro dei cani,
ultima matinée.
Si fanno riparazioni in caloches.
Cordonnier
Deposito di legnami.
Teatro Goldoni
i figli di nessuno,
serata popolare.
Tutti dai fratelli Bocconi!
Non ve la lasciate scappare!
29
31
Bar la stella polare.
Assunta Chiodaroli
levatrice,
Parisina Sudori
rammendatrice.
L’arte di non far figlioli.
Gabriele Pagnotta
strumenti musicali.
Narciso Gonfalone
tessuti di seta e di cotone.
Ulderigo Bizzarro
fabbricante di confetti per nozze.
Giacinto Pupi,
tinozze e semicupi.
Pasquale Bottega fu Pietro
calzature...

– Torniamo indietro?
– Torniamo pure

Strada…in senso esistenziale

…trovare o perdere la propria strada…

…essere accompagnati da una guida sulla propria strada…

Da “Oceano Mare” , Alessandro Baricco

“Preghiera di uno che si è perso, e dunque, a dirla tutta, preghiera per me.

Signore Buon Dio

abbiate pazienza

sono di nuovo io. 
Dunque, qui le cose

vanno bene,

chi più chi meno,

ci si arrangia,

in pratica,

si trova poi sempre il modo

il modo  di cavarsela,

voi mi capite,

insomma, il problema non è questo. 
Il problema sarebbe un altro,

se avete la pazienza di ascoltare

di ascoltarmi

di.

Il problema è questa strada

bella strada

questa che corre

e scorre

e soccorre

ma non corre diritta

come potrebbe

e nemmeno storta

come saprebbe

no.

Curiosamente,

si disfa. 
Credetemi

(per una volta voi credete a me)

si disfa.

Dovendo riassumere dovendo,

se ne va

un po' di qua

un po' di là

presa

da improvvisa

libertà.

Chissà.

Adesso, non per sminuire, ma dovrei spiegarvi questa cosa, che è cosa da uomini, e non è cosa da Dio, di quando la strada che si ha davanti si disfa, si perde, si sgrana, si eclissa, non so se avete presente, ma è 
facile che non abbiate presente, è una cosa da uomini, in generale, perdersi. Non è roba da Voi. Bisogna che abbiate pazienza e mi lasciate spiegare. Faccenda di un attimo. Innanzitutto non dovete farvi fuorviare dal fatto che, tecnicamente parlando, non si può negarlo, questa strada che corre, scorre, soccorre, sotto le ruote di questa carrozza, effettivamente, volendo attenersi ai fatti, non si disfa affatto. Tecnicamente parlando. Continua diritta, senza esitazioni, neanche un timido bivio, niente. Diritta come un fuso. Lo vedo da me. Ma il problema, lasciatevelo dire, non sta qui. Non è di questa strada, fatta di terra e polvere e sassi, che stiamo parlando. La strada in questione è un'altra. E corre non fuori, ma dentro. Qui dentro. Non so se avete presente: la mia strada. Ne hanno tutti una, lo saprete anche voi, che tra l'altro, non siete estraneo al progetto di questa macchina che siamo, tutti quanti, ognuno a modo suo. Una strada dentro ce l'hanno tutti, cosa che facilita, per lo più, l'incombenza di questo viaggio nostro, e solo raramente, la complica. Adesso è uno dei momenti che lo complica. Volendo riassumere volendo, è quella strada, quella dentro, che si disfa, si è disfatta, benedetta, non c'è più. Succede. Credetemi. E non è una cosa piacevole.

No.

Io credo

sia stato,

Signore Buon Dio,

sia stato

io credo

il mare.

Il mare

confonde le onde

i pensieri

i velieri

la mente ti mente improvvisamente

e le strade

che c’erano

ieri non sono più niente.

Tanto che credo,

io credo,

che quella vostra trovata

del diluvio universale

sia stata

in effetti

una trovata geniale.

Perché

a voler

trovare

un castigo

mi chiedo

e qualcosa di meglio

si poteva inventare

che lasciare un povero cristo

da solo

in mezzo a quel mare.

Neanche una spiaggia.

Niente.

Uno scoglio.

Un relitto derelitto.

Neanche quello.

Non un segno

per capire

da che parte

andare

per andarci a morire.

Allora vedete,

Signore Buon Dio,

il mare

è una specie

di piccolo diluvio universale.

Da camera.

State lì,

passeggiate

guardate

respirate

conversate

lo spiate,

da riva, s’intende,

e quello

intanto

vi prende

i pensieri di pietra

che erano

strada

certezza

destino

e

in cambio

regala

veli

che ti ondeggiano in testa

come la danza

di una donna

che ti farà

impazzire.

Scusate la metafora.

Ma non è facile spiegare

com’è che non hai più risposte

a furia di guardare il mare.

Così adesso, volendo riassumere volendo, il problema è questo, che ho tante strade intorno e nessuna dentro, anzi a voler essere precisi, nessuna dentro e quattro intorno. Quattro. Prima: me ne torno indietro da Elisewin e me ne rimango lì, con lei, che poi era anche la ragione prima, se vogliamo, di questo mio andare. […]Quarta: pianto tutto, mi tolgo questo abito nero e triste, scelgo un’altra strada qualsiasi, imparo un lavoro, sposo una donna spiritosa e non bellissima, faccio qualche figlio, invecchio e alla fine muoio, con il vostro perdono, sereno e stanco, come un cristiano qualsiasi. Come vedete non è che io non abbia le idee chiare, le ho chiarissime, ma solo fino ad un certo punto della questione. So perfettamente qual è la domanda, è la risposta che mi manca. Corre questa carrozza, e io non so dove. Penso alla risposta, e nella mia mente diventa buio.

Così

questo buio

io lo prendo

e lo metto

nelle vostre

Da La Divina Commedia, Dante Alighieri

INFERNO - canto VIII

88	Allor chiusero un poco il gran disdegno
e disser: «Vien tu solo, e quei sen vada
che sì ardito intrò per questo regno.

91	Sol si ritorni per la folle strada:
pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai,
che li ha' iscorta sì buia contrada».

94	Pensa, lettor, se io mi sconfortai
nel suon de le parole maladette,
ché non credetti ritornarci mai.

97	«O caro duca mio, che più di sette
volte m'hai sicurtà renduta e tratto
d'alto periglio che 'ncontra mi stette,

100	non mi lasciar», diss' io, «così disfatto;
e se 'l passar più oltre ci è negato,
ritroviam l'orme nostre insieme ratto».

PURGATORIO - canto I

118		Noi andavam per lo solingo piano
com' om che torna a la perduta strada,
che 'nfino ad essa li pare ire in vano.

PARADISO - canto VIII

145	Ma voi torcete a la religïone
tal che fia nato a cignersi la spada,
e fate re di tal ch'è da sermone;

148	onde la traccia vostra è fuor di strada».

mani.

[…] Scrivete voi,

dove volete,

il sentiero

che ho perduto.

Basta un segno,

qualcosa,

un graffio

leggero

sul vetro

di questi occhi

che guardano

senza vedere,

io lo vedrò.

Scrivete

sul mondo

una sola parola

scritta per me,

la

leggerò.

Sfiorate

un istante

di questo silenzio,

lo sentirò.

Non abbiate paura,

io non ne ho.

E scivoli via

questa preghiera

con la forza delle parole

oltre la gabbia del mondo

fino a chissà dove.

Amen.”  (pag. 147)

Strada come…scelta di vita (STORIA)

…vita di strada: alla ricerca di avventura ed esperienze…

…rifiuto della routine casa-lavoro…

“Sulla strada” - Jack Kerouac

"- ...dobbiamo andare e non fermarci mai finché non arriviamo. - 
           - Per andare dove, amico? - 
           - Non lo so, ma dobbiamo andare. -"

"...Qual'è la tua strada amico?...la strada del santo, la strada del pazzo, la strada dell'arcobaleno, la strada dell'imbecille, qualsiasi strada. E' una strada in tutte le direzioni per tutti gli uomini in tutti i modi."

Sulla strada (titolo originale On the Road), romanzo dello scrittore statunitense Jack Kerouac, è stato pubblicato nel settembre 1957. Scritto sotto forma di episodi, è ambientato alla fine degli anni ‘40 e narra un immaginario viaggio di uno scrittore attraverso l’America, ma, in realtà, è il racconto di sette anni di viaggi realmente vissuti da Kerouac in compagnia di alcuni amici. Lo stile è quello del grande romanzo americano: ricche descrizioni, visioni di paesaggi desolati e senso di libertà del viaggio. Il libro diviene in seguito un testo di riferimento, quasi un manifesto della cosiddetta "Beat generation", movimento soprattutto letterario e musicale sviluppatosi attorno agli anni cinquanta e sessanta negli Stati Uniti. La maggiore novità che introdusse dal punto di vista stilistico letterario è l'utilizzo della cosiddetta prosa spontanea, una modalità di scrittura che sceglie di non utilizzare le regole grammaticali e sintattiche tradizionali e che non richiede necessariamente dei legami logici. In tale linguaggio si identificarono tutti quei giovani che per ribellione scelsero un’esistenza radicalmente libera ed incondizionata. Infatti, “Sulla strada” rappresenta principalmente un modo di essere, un atteggiamento alternativo di fronte alla vita, dove l’inquieto andare dei personaggi, e la loro disperata ricerca di compagnia, non sono che mezzo per ritrovare sé stessi contro un conformismo imperante.

Contesto storico e sociale della beat generation

Il secondo dopoguerra fu un periodo storico molto difficile per il mondo. In particolare per gli Stati Uniti furono anni di profondo fermento. Nel periodo immediatamente successivo alla fine del conflitto si registrò un notevole aumento dei redditi privati con conseguente espansione dei consumi dei beni durevoli (automobili e televisioni per esempio) favorendo così la crescita industriale del decennio successivo. Ma gli anni della guerra produssero anche altri importanti effetti: grandi masse di persone cominciarono a spostarsi da ovest a est e una tale ridistribuzione della popolazione determinò la nascita di grandi sobborghi adibiti esclusivamente all’abitazione prima di ceti medio-alti e poi degli strati popolari. Inoltre al deflusso di gente bianca dalle zone centrali corrispondeva un aumento di persone di colore che dal sud del paese si dirigevano verso le aree urbane a cui si aggiungeva un flusso di immigranti provenienti dagli stati caraibici e  dal Messico.

Gli anni Cinquanta furono caratterizzati sul piano economico da una fase di crescita pressoché ininterrotta fino al 1958 e sostanzialmente in politica interna il clima si mantenne poco conflittuale. Sul piano sociale i contrasti razziali si andarono accentuando man mano che le razze si trovavano sempre più vicine e a contatto nelle grandi città; i neri cercavano dove vivere mentre i bianchi fuggivano rifugiandosi nei sobborghi.

Inoltre il periodo fu dominato da un forte patriottismo, originato dalla guerra fredda, che, oltre a determinare un quadro politico internazionale disastroso, provocava fortissime tensioni interne, un clima di “caccia alle streghe” contro i nemici della patria e del modello americano in genere, che si estendeva anche al di là della politica, imponendo nella società comportamenti conformistici, intolleranti, autoritari.

Tutto ciò fu evidentemente accompagnato da una profonda fede nel progresso e nell’umanità, dal  culto del self made man e dal mito di una presunta missione americana.

A pochi anni di distanza dal 1945, il mondo presentava un volto radicalmente nuovo; due paesi, USA e URSS, erano a capo di sistemi di alleanze nettamente contrapposti per proporsi entrambe come possibili leader del mondo intero. Gli Stati Uniti si proponevano di egemonizzare il globo per via economica mentre l’Unione Sovietica per via politica e militare. Tuttavia le due potenze erano accomunate dalla capacità distruttiva globale, disponendo entrambe di armi nucleari.

La progressiva stabilità economica che tentava di mascherare il vuoto divenendo l’unico obiettivo della classe medio-alta, l’estendersi di quelle enormi “sacche” di povertà, l’esistenza di un diffuso malumore operaio, la mancanza di un vero mondo giovanile che la guerra aveva drasticamente ridotto, l’isolamento e la frammentazione degli individui nella grande crescita demografica, il trapasso da una generazione a un’altra e infine, il delinearsi del ghetto come punto nevralgico della società USA con tutti i suoi elementi culturali (Jazz, bebop, esplosioni di rabbia e primi tentativi di organizzazione) favorirono la nascita della corrente “Beat” contro il conformismo, la violenza, il potere, l’ordine costituito e contro un falso senso di sicurezza creato in America dalla guerra fredda.

La beat generation diede così inizio alla "controcultura" tipica di quegli anni, con il profondo interesse per la ricerca di alternative espressive alla civiltà "occidentale".

Questo movimento modificò quindi non solo la letteratura e la cultura dell'epoca, ma la stessa visione della vita e la coscienza collettiva di una società che portava ancora le ferite causate dalla grande guerra. Beat è un termine che assume molteplici significati già in inglese, ed in italiano è tradotto e spiegato in varie accezioni. Beat è ribellione. Beat è battito. Beat è ritmo, quello della musica jazz, che si ascolta in quegli anni, quello del be-bop, quello della cadenza dei versi nelle poesie. Beat è la scoperta di se stessi, della vita sulla strada, del sesso senza tabù, della droga, dei valori umani. Beat come richiamo alla vita libera e alla consapevolezza dell'istante. Ma beat significa anche battuto, sconfitto, in senso dispregiativo in riferimento alla presunta instabilità, all'uso frequente di alcool e marijuana, al disprezzo per l'ordine stabilito di chi vi aderisce, i cosiddetti Beatnik.

“Con i Beats sono sorti in America, a ridosso della fine della seconda guerra mondiale, tutti i più importanti movimenti di emancipazione civile, sociale, libertaria e di difesa dei diritti civili di ogni comunità minoritaria di tutto il mezzo secolo scorso. Tra questi il movimento degli hippies, il movimento studentesco, i movimenti pacifisti, quelli ecologisti, fino agli attuali no-global.” Dario Fo

Sotto gli sguardi meravigliati, e talvolta increduli, dei vecchi beatnik, la folla degli hippies si mise a rivendicare, da San Francisco a Woodstock, le idee e i valori della Beat Generation. I ribelli di fine anni cinquanta/inizio anni sessanta cedettero così il passo agli utopisti e rivoluzionari. Gli hippies mantennero alcuni atteggiamenti tipicamente Beatnik, quali il rifiuto delle comodità, la povertà rivendicata e la liberazione sessuale. Tuttavia, a differenza dei primi beat, tipicamente individualisti, gli hippies sostennero la vita comunitaria.

Alighieri, D., (1968) La divina commedia. Commento e parafrasi di Carlo Dragone. Edizioni Paoline

Amicabile, S., (2002) Corso di economia ed estimo. Editore Ulrico Hoepli

Annunziata, F., Floridia, G., Gallo, P., Protto, M. (2003) Norme, società, territorio. Paramond

Baldi, G., Giusso, S., Razetti, M., Zaccaria, G., (1999) Dal testo alla storia, dalla storia al testo. Volume G, Il primo novecento e il periodo tra le due guerre. Paravia

Baricco, A. (2005) Questa storia. Universale Economica Feltrinelli

Baricco, A., (1993) Oceano mare. La biblioteca di Repubblica

Cannarozzo, R., Cucchiarini, L., Meschieri, W. (2003) Misure, Rilievo, Progetto. Volume nr 3, Seconda edizione. Zanichelli

De Bernardi, A., Guarracino, S., (1995) Storia 3 -  Novecento. Eventi e problemi. Bruno Mondadori

Di Pasquale, S., Messina, C., Paolini, L., Furiozzi, B. (2005) Corso di costruzioni. Le Monnier

Kerouac, J., (1959) Sulla strada. Arnoldo Mondadori Editore

Vizzardi, M., Piatti, L., (2003) Estimo agrario, civile, catastale. Calderini

Siti sul ponte di Calatrava:

- http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=197164

- http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9933